О НЕОБХОДИМОСТИ ЛОКАЛЬНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА РАЙОНА МУТНОВСКОГО ГЕОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Ю.А. Кугаенко, В.Н. Чебров

Камчатская опытно-методическая сейсмологическая партия Геофизической службы РАН г. Петропавловск-Камчатский, Россия. E-mail: ku@emsd.iks.ru

В докладе представлены данные о сейсмической ситуации в районе Мутновского месторождения парогидготерм, где в 1999 и 2001 гг. введены в эксплуатацию две ГеоЭС (12 и 50 МВт). Выводы данной работы несколько отличаются от заключений отчета «Оценка сейсмической опасности площадок строительства Мутновской ГеоТЭС», выполненного в начале 80-х годов. Это связано с получением новых данных о сейсмичности Камчатки, обнаружением наведенной сейсмичности на месторождении и с развитием в последние годы новых представлений о геофизической среде.

Буровые работы на Мутновском месторождении ведутся с 1978 года, пробурено около 90 скважин глубиной от 250 до 2500 м. Отработанный теплоноситель закачивается обратно в недра. Это обеспечивает  сохранение ресурсов месторождения и практически полностью исключает его контакт с окружающей средой. Планируемая мощность Мутновского геоэнергетического комплекса (МГК) - 300 МВт, и в ближайшие годы эксплуатация месторождения будет интенсифицирована. Это приведет к дальнейшему нарушению равновесия гидротермальной системы и возможному усилению техногенной сейсмичности.

Объекты МГК находятся в зоне высокого сейсмического риска. Согласно карте общего сейсмического районирования ОСР-97, МГК находится в 9-балльной зоне. По данным долгосрочного прогноза в ближайшие годы у побережья Южной части Камчатки возможно разрушительное землетрясение. Поэтому в данное время вероятность возникновения сильных сотрясений на территории МГК значительно выше средней долговременной оценки вероятности, определяемой по карте ОСР-97.

Основное количество землетрясений Камчатки, которые могут вызвать на станциях сотрясения 7 и более баллов по шкале MSK-64, сосредоточено в сейсмофокальном слое, выходящем на поверхность вдоль восточного побережья полуострова, но наблюдались и достаточно сильные коровые события на суше. Сильнейшие коровые землетрясения Камчатки произошли во время роевых последовательностей, примеры которых приводятся в докладе.

Месторождение расположено вблизи двух действующих вулканов: Мутновского (последнее фреатическое извержение – март 2000 года) и Горелого (последнее извержение – 1984-1986 гг.), являющихся источниками вулканической опасности. В последние 200 лет их извержения носили преимущественно эксплозивный характер. В ходе извержений возможны выпадение пеплов, лахары, электро-магнитные явления в газо-пепловых облаках, ведущие к проблемам с электрооборудованием. Активизация вулканов обычно предваряется усилением вулканической сейсмичности, поэтому контроль слабых вулканических землетрясений достаточно актуален для прогноза предстоящих извержений и уменьшения возможного ущерба.

Особое внимание уделяется сейсмичности именно в локальном районе Мутновского гидротермального месторождения. По каталогам землетрясений КОМСП показано, что в последние годы зафиксирован ряд слабых сейсмических событий непосредственно из области эксплуатации гидротермального поля, хотя ранее местная сейсмичность здесь не регистрировалась (см. рисунок).

Наведенная сейсмичность – явление в настоящее время недостаточно изученное. Появление поверхностных землетрясений непосредственно в области гидротермального поля вызывает определенное беспокойство. Этот факт указывает на изменение напряженного состояния среды, возможно, под влиянием разработки месторождения, которая вызывает изменение естественных физических полей, в первую очередь механического и геотермического. Адаптация к новому напряженному состоянию сопровождается возникновением слабых землетрясений, а в тектонически активных районах возможны умеренные и даже сильные сейсмические события. Наведенная сейсмичность свидетельствует об изменении свойств среды в области ее появления. Эти области приобретают исключительную чувствительность к внешним воздействиям. В частности, возможен непредсказуемый отклик таких участков среды на сейсмическое воздействие извне. Для южной части Камчатки это может быть сильное землетрясение. Это укладывается в рамки современных представлений о возможности нелинейного отклика геофизической среды на внешние воздействия, в особенности в таком геодинамически активном регионе, как Камчатка.

В докладе приводятся примеры техногенной сейсмичности на эксплуатируемых гидротермальных месторождениях мира и их сейсмического мониторинга, используемого все более широко для контроля за состоянием разрабатываемой гидротермальной системы. Кратко представлены результаты пассивного сейсмического мониторинга на основе применения сейсмической антенны и регистрации эндогенного микросейсмического излучения, который был проведен КОМСП в рассматриваемом районе в 1998 году.

Рис. Карты эпицентров землетрясений района 52.4-52. с.ш., 158.0-158.5 в.д., имеющих глубину до 25 км, для промежутков времени: А- 1962-1987 гг., Б- 1988-1995 гг., В – 1996 – 2004 гг. Сейсмические станции Камчатской региональной сети отмечены треугольниками. Квадраты – Мутновская и Верхне-Мутновская ГеоЭС.

Впервые у нас в стране сейсмическая активизация (рои землетрясений c Ts-p<2 с) на гидротермальной системе была зафиксирована в районе Паужетской ГеоЭС, запущенной в 1967 году на юге Камчатки, через 6 лет после начала работ. Местные землетрясения вызывали сотрясения до 6 баллов, ощутимые события отмечались здесь и в последние годы. Систематический контроль и изучение наведенной сейсмичности на разрабатываемых гидротермальных полях – новая проблема для отечественной сейсмологии и геофизики.

Сеть постоянных сейсмических станций Камчатки ориентирована на слежение за региональной сейсмичностью и не предназначена для контроля локальных эффектов, связанных, возможно, с интенсивным техногенным воздействием на среду, инициировавшим землетрясения и нарушившим естественное равновесие гидротермальной системы. Необходим также контроль ближайших вулканов. Проблема может быть решена созданием дополнительных сейсмических станций на Мутновском месторождении.