ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ПРИБАЙКАЛЬЕ.

# Е.Н. Черных, В.А. Павленов

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия

В развитых промышленных странах, таких, как США, Япония и т.д., уделяется значительное внимание инженерно-сейсмометрической службе. Например, на сети скоростных железнодорожных линий Синкансэн в Японии протяженностью 2 тыс. км установлено 100 сейсмографов, то есть 1 сейсмограф на 20 км пути [1]. На всех экологически опасных предприятиях, ответственных сооружениях (больших мостах, тоннелях, телебашнях и т.д.) установлены сейсмические приборы для регистрации не только сейсмических воздействий, но и динамических нагрузок - вибраций техногенного происхождения от работающего оборудования и от естественных природных микросейсм для неразрушающего контроля за состоянием этих сооружений.

В Прибайкалье имеется ряд промышленных объектов, на которых с учетом сейсмической опасности региона, по требованиям федеральных и отраслевых правил безопасной эксплуатации предусматривается проведение инженерно-сейсмометрических наблюдений. В Иркутской области городами с особо опасными для экологической обстановки производствами являются: Байкальск, Братск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск. Особенно остро стал вопрос по организации инженерно-сейсмометрической службы в связи с вводом новой карты ОСР, по которой предполагается повышение исходной сейсмичности на части территорий с опасными производствами.

В русле этой проблемы по программе «Сейсмобезопасность г.Иркутска» с привлечением средств заинтересованных предприятий Институтом земной коры СО РАН и лазерной партией СО РАН создана инженерно-сейсмометрическая станция (ИСС) [2]. В настоящее время ИСС установлены на Ангарском электролизно-химическом комбинате (АЭХК), на Иркутской ГЭС и на жилом 9-ти этажном здании серии 135 в Академгородке г.Иркутск. В январе 1998 г. введена в эксплуатацию сейсмостанция на Ангарском электолизно-химическом комбинате (АЭХК). Станция имеет 48 сейсмических каналов. Для того, чтобы охватить весь динамический диапазон записи, начиная от землетрясений интенсивностью менее 1 балла и кончая землетрясениями с интенсивностью 9 баллов, для записи колебаний грунта и конструкций с технологическим оборудованием были задействованы различные кинематические параметры сейсмических колебаний: смещения, скорости, ускорения. Для расчетов конструкций на сейсмостойкость используется, как правило, ускорение колебаний грунтов. Для энергетических оценок, для оценок напряжений и деформаций используется скорость колебаний.

На Иркутской ГЭС опытная эксплуатация 32-х канальной ИСС была начата в ноябре 1998 года. В декабре 1998 года введена в эксплуатацию 16-канальная ИСС в 9-ти этажном жилом доме в Академгородке. Качество и надежность цифровой сейсмической информации, поступающей с инженерно-сейсмометрических станций, в большой степени зависят от метрологических характеристик первичных преобразователей (сейсмометров, акселерометров) и тракта цифрового преобразования сигналов. Определение основных метрологических характеристик инженерно-сейсмометрической станции проводится методом прямых измерений с помощью специальной виброплатформы.

За период работы инженерно-сейсмометрическими станциями записан ряд землетрясений с эпицентральными расстояниями от 90 до 600 км и энергетическими классами в диапазоне от 9 до 15, в том числе ряд землетрясений, которые ощущались в Иркутске, Ангарске и др.  Так, например, станцией  АХНК  были зарегистрированы по скорости 0.44 см/с, по ускорению 24 см/с2, что по шкале MSK-64 соответствует 4-5 баллам. Отношения максимальных ускорений на верхнем ярусе конструкций с технологическим оборудованием к максимальным ускорениям на грунте для 19 землетрясений, зарегистрированных сейсмостанцией АЭХК, изменяются от 0.7 до 6.6. Это связано с интенсивностью сейсмического воздействия и частотным составом колебаний. Определены амплитудно-частотные и динамические характеристики опорных конструкций. Полученные данные позволили оценить возможные ускорения технологического оборудования от землетрясений из основных сейсмоактивных зон.

На плотине Иркутской ГЭС было записано 42  землетрясения. Несколько из них ощущались в г. Иркутске с силой  до 5-6 баллов по шкале MSK-64. Записи этих землетрясений были использованы для прогноза «средних» грунтов на территории г.Иркутска, для прогноза параметров колебаний плотины Иркутской ГЭС при максимально возможном землетрясении из зон ВОЗ с К=16,8 и М=7.5. Полученные значения динамических характеристик зданий и сооружений на которых установлена инженерно-сейсмометрическая аппаратура  позволяют прогнозировать их поведение под воздействием землетрясений различной интенсивности и из различных эпицентральных зон.

Наряду с стационарными ИСС, для проведения инженерно-сейсмометрических измерений разработаны и изготовлены  станции Байкал-12 и Байкал-14. Первая из них, 12-канальная станция с 24-х разрядным АЦП, применяется для измерения динамических характеристик зданий с помощью микросейсм. Измерения, проводимые данной станцией, позволили определить динамические характеристики зданий при проведении паспортизации. Станция так же позволяет проводить сейсмическое микрорайонирование с помощью различных методов: землетрясения, взрывы, удары, сейсморазведка, микросейсмы. Станция Байкал-14 предназначена для проведения взрывных и вибрационных испытаний зданий. Станция имеет четыре периферийных блока, к которым подключается по 12 датчиков, а одновременно регистрация ведется по 48 каналам

Инженерно-сейсмометрический мониторинг на урбанизированных территориях с высоким сейсмическим риском имеет исключительно большое значение как для уточнения сейсмической опасности и контроля за состоянием сооружений, так и для предотвращения техногенных катастроф и уменьшения убытков от сильных землетрясений.

Список литературы

- Nakamura Y. Earthquake alarm system for Japan Railways. //Jap. Railway Eng. 1989-28 № 4, р.1-7.

- Павленов В.А., Черных Е.Н., Чечельницкий В.В. и др. Восстановление инженерно-сейсмометрической службы в г. Иркутске // Проблемы оценки и прогноза устойчивости геологической среды г. Иркутска. Иркутск, ИГТУ. 1997. С.95-98.