О ВОЗМОЖНОСТИ НАДЕЖНОГО ПРОГНОЗАСИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

В.М. Ившин1, Е.В. Ившина2

1 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 683006, Россия

2 Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 119899, Россия

В настоящее время можно считать установленным, что землетрясение вызывается разрывом земных недр, который возникает тогда, когда напряжение в окрестности будущего разрыва достигает предельного значения. Следовательно, непрерывно наблюдая за изменением напряжения в глубинах Земли можно осуществлять прогноз землетрясений.

Для разработки метода непрерывного наблюдения за изменением указанного напряжения были проведены исследования градиентов смещения, создаваемых силой тяжести в поверхностном слое земной коры. С этой целью на Камчатке в устье реки Налычева, недалеко от поселка Лесной и на утесе Авачинской бухты на глубине пятидесяти метров были установлены специальные геомеханические датчики, представляющие собой прочно связанные со средой вертикальные гильзы, в которых для преобразования механического сигнала в электрический закреплены скважинные наклономеры модели НИВ-1 1. В результате исследований было найдено, что за ростом напряжения в недрах Земли можно следить путем непрерывного наблюдения с помощью геомеханических датчиков за изменением вертикальных градиентов горизонтального смещения в поверхностном слое земной коры мощностью около пятидесяти метров.

Такие наблюдения были проведены в вулканическом поясе Камчатки с помощью двух геомеханических датчиков, созданных в Петропавловске-Камчатском. Один датчик был установлен на глубине пятидесяти метров в скальном массиве, другой – в рыхлых отложениях. Многолетние ряды наблюдений показали, что перед землетрясением в сейсмофокальной зоне с  М >7 в вулканическом поясе вблизи очага возникает участок сжатия, на расстоянии от очага около двухсот километров возникает участок растяжения, а на расстоянии от очага, равном примерно ста километрам, образуется нейтральный участок, где и сжатие, и растяжение пренебрежимо малы. Это означает, что фронтальная часть Курило-Камчатской островной дуги перед сильным землетрясением в сейсмофокальной зоне на вулканическом поясе как на упругом основании изгибается в горизонтальной плоскости.

При изгибе фронтальной части островной дуги напряжение сжатия в вулканическом поясе меняется во времени в соответствии с изменением давления океанской плиты. Напряжение в сейсмофокальной зоне меняется во времени также в соответствиии с изменением давления океанской плиты. Таким образом, характер изменения напряжения сжатия в вулканическом поясе соответствует характеру изменения напряжения в сейсмофокальной зоне.

Из полученных временных рядов, описывающих изменение напряжения сжатия в вулканическом поясе, следует, что напряжение в сейсмофокальной зоне перед сильным землетрясением сначала медленно растет до некоторого значения, а потом плавно уменьшается вплоть до момента землетрясения. Значит, сильное землетрясение в сейсмофокальной зоне предваряется квазипластическими деформациями, которые начинаются, когда напряжение в районе будущего землетрясения достигает максимальной величины 2. Так как в реальных условиях нагружения с наступлением квазипластических деформаций разрыв земных недр становится неизбежным, на основании сказанного в докладе делается заключение, что, наблюдая за изменением напряжения сжатия в вулканическом поясе с помощью геомеханических датчиков, можно осуществлять надежный прогноз сильных землетрясений в сейсмофокальной зоне островных дуг. Основанием для прогноза является уменьшение напряжения после достижения им максимальной величины. Данный прогноз будет среднесрочным, поскольку между моментом максимального напряжения и моментом землетрясения, как показывают временные ряды, проходит несколько месяцев.

Список литературы

- Ившин В.М. Скважинный наклономер НИВ-1 // Вулканология и сейсмология. 1993. № 5. С.105-112.

- Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. С. 34-48.